МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. Г. ШУХОВА»

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Дисциплина: Архитектура вычислительных систем

Тема: Арифметические команды центрального процессора

Выполнил: ст. группы ВТ-31

Подкопаев Антон Валерьевич

Проверил: Осипов Олег Васильевич

Белгород 2019

Цель работы: изучение арифметических команд центрального процессора для работы с целыми числами.

Задания для выполнения к работе

- Написать программу для вычисления значения арифметического выражения согласно варианту задания. Все переменные, используемые в программе, требуется использовать как знаковые и расширять до размерности двойного слова. Результат должен быть записан в регистр EAX. Если результат содержит остаток от деления, оставить его в регистре EDX. Подобрать набор тестовых данных (не менее 3).

- Написать программу для сложения или вычитания целых беззнаковых чисел большой размерности (размерность и операция зависят от варианта задания). Младшие байты при этом хранить по младшему адресу. Подобрать наборы тестовых данных (не менее 3). Для выполнения этого задания изучить теоретический материал главы «Вычитание и сложение операндов большой размерности», начиная со страницы 176 учебника Юрова «Assembler».

- Вариант 13

| 13 | ax+bx2+dx3-143 | a, b, d – byte x – word | сложение 14 байт |
| --- | --- | --- | --- |

Ход выполнения работы

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP: NONE

include c:\masm32\include\windows.inc

include c:\masm32\include\kernel32.inc

include c:\masm32\include\user32.inc

includelib c:\masm32\lib\user32.lib

includelib c:\masm32\lib\kernel32.lib

.DATA

a db 0 ; -128 ; 127

b db 0 ; -128 ; 127

d db 0 ; -128 ; 127

x dw 0 ; -32768 ; 32767

save db 8 dup(0)

.CODE

START:

XOR EAX, EAX

XOR EBX, EBX

XOR ECX, ECX

XOR EDX, EDX

MOVSX ECX, a              ; запись с расширением в ECX байта из a

MOVSX EAX, x              ; запись с расширением в EAX слова из x

IMUL ECX                  ; умножение EAX на ECX, результат в EAX

MOV EBX, EAX              ; запись данных из EAX в EBX

MOVSX ECX, b              ; запись с расширением в ECX байта из b

MOVSX EAX, x              ; запись с расширением в EAX слова из x

IMUL EAX                  ; умножение EAX на EAX, результат в EAX

IMUL ECX                       ; умножение EAX на ECX, результат в EDX:EAX   ADD EAX, EBX             ; сложение EAX и EBX, результат в EAX

ADC EDX, 0                ; сложение EDX и переполнения

MOV dword ptr save(0), EDX    ; перенос данных из EDX в память save(0)

MOV dword ptr save(4), EAX    ; перенос данных из EAX в память save(4)

MOVSX ECX, d              ; запись с расширением в ECX байта из d

MOVSX EAX, x              ; запись с расширением в EAX слова из x

IMUL ECX                     ; умножение EAX на ECX, результат в EAX           MOV ECX, EAX                   ; перенос данных из EAX в ECX

MOVSX EAX, x                 ; запись с расширением в EAX слова из x

IMUL EAX                      ; умножение EAX на EAX, результат в EAX

IMUL ECX                      ; умножение EAX на ECX, результат в EDX:EAX      ADD EAX, dword ptr save(4)        ; сложение EAX и участка памяти save(4)

ADC EDX, 0                    ; сложение EDX и переполнения

ADD EDX, dword ptr save(0)    ; сложение EDX и участка памяти save(0)

SUB EAX, 14*14*14         ; разность EAX выражения, результат в EAX

CMP EAX, 0

JG exit                   ; выход, если EAX > 0

CMP EDX, 0

JE exit                   ; выход, если EDX <> 0

CDQ            ; конечный результат записан в расширенном регистре EDX:EAX

PUSH NULL

CALL ExitProcess              ; завершение программы

END START

| a | b | d | x | EAX:EDX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 127 | 127 | 32767 | FDFC0807EF4C9 = 4 486 142 553 178 569 |
| -128 | -128 | -128 | -32768 | FFFE0003FF548 = 4 503 426 192 608 584 |
| 8 | -5 | 34 | -18 | FFFCE7D4= -202795 (в доп. коде |

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP: NONE

include c:\masm32\include\windows.inc

include c:\masm32\include\kernel32.inc

include c:\masm32\include\user32.inc

includelib c:\masm32\lib\user32.lib

includelib c:\masm32\lib\kernel32.lib

.DATA

one db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

two db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

res db 14 dup(0)

.CODE

START:

MOV EAX, dword ptr one[0]

ADD EAX, dword ptr two[0]

MOV dword ptr res[0], EAX

MOV EAX, dword ptr one[4]

ADC EAX, dword ptr two[4]

MOV dword ptr res[4], EAX

MOV EAX, dword ptr one[8]

ADC EAX, dword ptr two[8]

MOV dword ptr res[8], EAX

MOV AX, word ptr one[12]

ADC AX, word ptr two[12]

MOV word ptr res[12], AX

PUSH NULL

CALL ExitProcess

END START

one db 0FFh, 2, 54, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

two db 45, 0Ah, 6, 67, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

one db 65, 98, 23, 0Fh, 7, 2, 87, 3, 87, 23, 98, 0, 0, 0

two db 45, 0Ah, 6, 67, 0B5h, 02Fh, 65, 34, 34, 65, 88, 0, 0, 0

one db 65, 76, 0Fh, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

two db 3, 6, 0Bh, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

.386

.MODEL FLAT, STDCALL

OPTION CASEMAP: NONE

include c:\masm32\include\windows.inc

include c:\masm32\include\kernel32.inc

include c:\masm32\include\user32.inc

includelib c:\masm32\lib\user32.lib

includelib c:\masm32\lib\kernel32.lib

.DATA

one db 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh

two db 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh, 0ffh

s db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

d db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

e db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

f db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

res db 16 dup(0)

.CODE

START:

XOR EAX, EAX

XOR EBX, EBX

MOV EAX, dword ptr one[0]

MOV EBX, dword ptr two[0]

MUL EBX

MOV dword ptr s[0], EAX

MOV dword ptr s[4], EDX

MOV EAX, dword ptr one[4]

MOV EBX, dword ptr two[0]

MUL EBX

MOV dword ptr d[0], EAX

MOV dword ptr d[4], EDX

MOV EAX, dword ptr one[0]

MOV EBX, dword ptr two[4]

MUL EBX

MOV dword ptr e[0], EAX

MOV dword ptr e[4], EDX

MOV EAX, dword ptr one[4]

MOV EBX, dword ptr two[4]

MUL EBX

MOV dword ptr f[0], EAX

MOV dword ptr f[4], EDX

MOV EAX, dword ptr s[0]

MOV dword ptr res[0], EAX

MOV EAX, dword ptr s[4]

MOV EBX, EAX

ADD EAX, dword ptr d[0]

MOV EBX, EAX

MOV EAX, dword ptr res[8]

ADC EAX, 0

MOV dword ptr res[8], EAX

MOV EAX, dword ptr res[12]

ADC EAX, 0

MOV dword ptr res[12], EAX

MOV EAX, EBX

ADD EAX, dword ptr e[0]

MOV EBX, EAX

MOV EAX, dword ptr res[8]

ADC EAX, 0

MOV dword ptr res[8], EAX

MOV EAX, dword ptr res[12]

ADC EAX, 0

MOV dword ptr res[12], EAX

MOV dword ptr res[4], EBX

MOV EAX, dword ptr res[8]

ADD EAX, dword ptr d[4]

MOV EBX, EAX

MOV EAX, dword ptr res[12]

ADC EAX, 0

MOV dword ptr res[12], EAX

MOV EAX, EBX

ADD EAX, dword ptr e[4]

MOV EBX, EAX

MOV EAX, dword ptr res[12]

ADC EAX, 0

MOV dword ptr res[12], EAX

MOV EAX, EBX

ADD EAX, dword ptr f[0]

MOV dword ptr res[8], EAX

MOV EAX, dword ptr res[12]

ADC EAX, 0

MOV dword ptr res[12], EAX

MOV EAX, dword ptr res[12]

ADD EAX, dword ptr f[4]

MOV dword ptr res[12], EAX

PUSH NULL

CALL ExitProcess

END START